双通道注射泵参数

- 本设备可用于镇痛药、化疗药和胰岛素的输注。

- 双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

- 注射精度≤±2.0%

- 速率范围：0.01-1800ml/h, 最小步进0.01ml/h

- 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

- 快进流速范围：0.01-1800ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

- 7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式；

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 全中文软件操作界面

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 支持药物库，可储存5000种药物信息

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 报警时可通过示意图片直观提示报警信息

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 压力报警阈值至少15档可调

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 信息储存：可存储5000条的历史记录

- 电池工作时间≥6小时@5ml/h

- 防异物及进液等级IP44

- 整机重量不超过2.8kg

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用。

- 27.产品使用期限≥10年。